- 霍山县医院医共体集团佛子岭分院中医理疗设备采购

- 采购需求

| 序号 | - 项目名称 | - 技术参数 | - 单位 | 数量 | 单位（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 诊疗床 | 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 *2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。 6、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 *7、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 *8、具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。 | - 个 | 8 |  |  |
| - 2 | 升降推拿床 | 1、电源：a.c.220V±22V 50Hz±1Hz DC24V。 2、额定输入功率：190VA。 3、尺寸：长×宽×高（mm）：1950×660×560～860，允差±3%。 4、最大起升重量：200kg，允差±10kg。 *5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 *6、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm。 *7、头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3%。 *8、腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+25°连续可调，允差±3%。 *9、左右双下肢段面功能：相对水平面调节角度：-25°～+40°连续可调，允差±3%。 10、床面采用医疗专用环保防潮、防菌、防火材料。 11、采用优质气弹簧，经久耐用。 12、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。 | - 套 | 1 |  |  |
| - 3 | 火罐 | 材质：玻璃；规格：3号20个；4号20个；5号20个。 | - 个 | 60 |  |  |
| - 4 | 电针治疗仪 | 1、治疗仪额定输入功率：8VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差±15％； b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调；允差±10％ 5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调;允差±10％。 6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）。 7、输出通道：5路输出。 8、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 | - 台 | 8 |  |  |
| - 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 备注：

- 1、报价应含购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。